ZAŁĄCZNIK NR 1

do SIWZ przetargu nieograniczonego na wykonanie urządzeń ochrony torfowisk na torfowisku Czarne Bagno, położonego w gminie Nowa Wieś Lęborska, powiat Lęborski

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

- Drewniana ścianka szczelna – 86 szt.

Materiały:

- deski dębowe obrzynane klasy II, impregnowane ciśnieniowo,

grubości 50 mm, długość 3,0 m + 4 szt. dł. 3,50m			- 0,69 m3

- pale drewniane, dębowe okorowane ø 10 cm, dł. 2,0 m		- 4 szt.

- materiały pomocnicze – gwoździe i śruby ø 10 mm		- 0,2 kg

- Drewniana ścianka szczelna wzmocniona – 5 szt.

Materiały:

- deski dębowe obrzynane klasy II, impregnowane ciśnieniowo,

grubości 50 mm, długość 3,0 m + 4 szt. dł. 3,50m			- 0,74 m3

- pale drewniane, dębowe okorowane ø 10 cm, dł. 2,0 m		- 8 szt.

- pale drewniane, dębowe okorowane ø 20 cm, dł. 4,0 m		- 5 szt.

- materiały pomocnicze – gwoździe					- 0,2 kg

- Drewniana ścianka szczelna podwójna z wypełnieniem ziemno-kaminnym – 9 szt.

Materiały:

- deski dębowe obrzynane klasy II, impregnowane ciśnieniowo,

grubości 50 mm, długość 3,0 m + 4 szt. dł. 3,50m			- 1,58 m3

- pale drewniane, dębowe okorowane ø 10 cm, dł. 2,0 m		- 10 szt.

- kamień polny + ziemia						- 1,64 m3

- materiały pomocnicze – gwoździe i śruby ø 10 mm		- 0,4 kg